# 2024-2026年信息公司EKey采购需求描述

# 一、需求概况

本项目拟采购33000个智能密码钥匙EKey（简称“EKey”）。

# 二、需求内容

- （一）功能需求

- 支持DES、3DES、SM4等对称加密算法。

- 支持2048位RSA公钥加密算法，能够快速完成卡内密钥对生成和签名/认证功能。

- 支持SM2算法，能够快速完成卡内密钥对生成和签名/认证功能。

- 支持SHA1、SHA256、SM3摘要算法。

- 支持硬件模块生成随机数。

- 支持线路加密、线路保密功能，防止通信数据被非法窃取或篡改。

- 保密通信可采用明文、明文校验、密文和密文校验四种方式。

- 安全机制使用状态机，并支持PIN检验、KEY认证、数据加密、数据解密、MAC验证。

- 满足上交所定制化需求，保证产品独立性。

- 支持防插拔、防掉电功能，即保证在EKey设备被非正常拔插或供电设备（如电脑）断电、死机等异常情况下，保证EKey内已有数据的完整性、不错乱和不丢失。

- 支持安全芯片中的数据加密存放。

- 支持Windows操作系统，兼容32位和64位。

- 支持Linux操作系统。

- 支持国密局要求的国产操作系统。

- （二）非功能需求

- 使用寿命不低于10年，质保期大于等于3年。

- 产品故障率不高于3‰。

- 可反复读写10万次。

- 技术参数最低标准：

（1）非对称算法参数

| 公钥算法 | 2048位RSA(ms) | SM2(ms) |
| --- | --- | --- |
| 密钥对生成 | 4000 | 150 |
| 导入密钥对 | 400 | 150 |
| 签名 | 350 | 60 |
| 解密 | 180 | 80 |

（2）国密分组算法参数

| 国密分组算法 | SM4(ms) |
| --- | --- |
| 加密(128字节数据) | 80 |
| 解密(128字节数据) | 80 |

（3）哈希算法参数

| 哈希算法 | SM3(ms) | SHA1(ms) | SHA256(ms) |
| --- | --- | --- | --- |
| 哈希计算(128字节） | 100 | 100 | 100 |

- （三）其他需求

- 提供与EKey相应的管理工具及其应用支持。

- 提供与EKey相应的接口、并向甲方开放所需参数、命令、代码和通讯协议。

- 提供EKey的应用测试及兼容性测试支持。

# 三、验收条件和标准

到货验收采取抽样验收的方法，从交付产品中抽取一定比例样本进行验收，抽样验收结果形成验收报告，验收内容包括：

- 外观包装、配件情况是否与实样相符；

- 上电测试产品功能是否符合供应商承诺的技术标准；

- 产品到货验收通过标准为抽样产品的不合格率不高于3‰；

- 供应商需提供EKey管理工具的应用支持;

- 供应商需提供EKey应用测试及兼容性测试支持。

# 四、商务要求

- （一）合同期限

合同签署日起为期36个月，或合同到期前框架协议签署的合同金额不足以支付后续采购EKey费用时，合同终止。

- （二）交货（服务）地点

上海市浦东新区龙沪路399号上交所金桥数据中心，或信息公司指定的地点。