# 2024年信息公司办公IT设备采购需求描述

- 项目概况

本项目拟采购64台信创便携式电脑和44台信创台式机、187台信创瘦客户机及231台显示器、231套键盘鼠标。

- 技术服务要求

| 名称 | 参考型号 | 配置参数 | 数量 | 配套服务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信创便携式电脑X86架构 | 联想开天N8 | 操作系统：正版统信UOS 处理器：不低于兆芯KX-U6780A (8核心，最高频率2.7GHz) 内存：标配16GB，支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上 内存类型 GPU：C-960或不低于同等配置的其他型号 存储：标配 512GB SSD，符合 M.2 或 mSATA 等标准尺寸和接口定义，支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议 显示屏：14 英寸，IPS,分辨率不低于1920*1080，宽屏16:10 网络：支持WAPI或WiFi5.0及以上协议 键盘：不低于62键，键程不低于0.9mm 传声器：不低于1个 扬声器：不低于1个，功率不低于1瓦 触控板：尺寸不低于70*50mm，采用麦拉片或玻璃等材质 接口：USB 接口数量应不少于 3 个，至少包含1个USB3.0及以上标准接口（可通过拓展坞实现），视频接口、输入充电接口、音频接口至少各1个，至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口 电池：额定能量不低于50Wh，支持UFCS、USB PD快速充电协议 其他：支持蓝牙，电源适配器 配件：蓝牙鼠标*1，背包*1 | X台（X<=64） | 6年上门质保服务（满足同城4小时，异地12小时响应要求）、硬盘不回收 | 以配置参数为准，品牌型号非指定 |
| 信创便携式电脑ARM架构 | 华为擎云L540 | 操作系统：正版统信UOS 处理器：不低于麒麟 9006C (8核心，最高频率 3.13GHz) 内存：标配16GB，支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上 内存类型 GPU：麒麟 9006C集成显卡或不低于同等配置的其他型号 存储：标配 512GB SSD，符合 M.2 或 mSATA 等标准尺寸和接口定义，支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议 显示屏：14 英寸，IPS,分辨率不低于1920*1080，宽屏16:10 网络：支持WAPI或WiFi5.0及以上协议 键盘：不低于62键，键程不低于0.9mm 传声器：不低于1个 扬声器：不低于1个，功率不低于1瓦 触控板：尺寸不低于70*50mm，采用麦拉片或玻璃等材质 接口：USB 接口数量应不少于 3 个，至少包含1个USB3.0 及以上标准接口（可通过拓展坞实现），视频接口、输入充电接口、音频接口至少各1个，至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口 电池：额定能量不低于50Wh，支持UFCS、USB PD快速充电协议 其他：支持蓝牙，电源适配器 配件：蓝牙鼠标*1，背包*1 | （64-X)台（X<=64） | 6年上门质保服务（满足同城4小时，异地12小时响应要求）、硬盘不回收 | 以配置参数为准，品牌型号非指定 |
| 信创台式计算机 | 联想开天M630Z | 不低于兆芯KX-U6780A(8核，2.7G)，1GB 独立显卡，标配8G DDR4内 存（可选配最大32G），标配512G NVME SSD，带3.5寸HDD硬盘位，最大支持4TB HDD，USB3.0*4,USB2.0*4, 千兆自适应网口 | 44台 | 6年上门质保服务（满足同城4小时，异地12小时响应要求）正版中文操作系统授权、硬盘不回收 | 以配置参数为准，品牌型号非指定 |
| 信创瘦客户机 | ARM云端HT3300 | 四核心CPU,2GB内存，8GB存储，千兆网口*1，HDMI*2，包含包含HDMI线、电源线 | 187 | 3年上门质保服务（满足同城4小时，异地12小时响应要求），正版UOS中文操作系统授权 | 以配置参数为准，品牌型号非指定 |
| 显示器 | 联想23.8英寸M2412HL显示器 | 2560*1440 2K分辨率，IPS广角屏，升降可调节，俯仰可调节，支持HDMI+DP接口扩展显示，包含HDMI线、电源线 | 231台 | 1年上门质保服务（满足同城4小时，异地12小时响应要求） | 以配置参数为准，品牌型号非指定 |
| 外设 | 双飞燕WKM-1000 | 有线全尺寸防溅洒USB接口键盘+USB鼠标套装 | 231套 | 1年上门质保服务（满足同城4小时，异地12小时响应要求） | 以配置参数为准，品牌型号非指定 |

供应商需指定专人对接所采购设备的售后维保事宜。

- 商务要求

- 供应商资质要求

符合通用资质要求。

特别资质要求：便携式电脑、台式机需取得厂商代理销售授权或者项目投标授权。

- 合同期限

自合同生效之日起至2025年6月30日，或最终结算金额达到本合同总价上限时，合同终止。本项目为固定单价合同，最终结算价按实际采购的设备据实结算。

- 交货（服务）地点

上海市浦东新区龙沪路399号上交所金桥数据中心，或信息公司指定的地点。