附件1

采购需求

投教基地位于上海证券大厦五楼交易大厅，包含多媒体设备软硬件、模型、平面写真、家具及展台（详见：《物件清单》），用于上市仪式、参观接待和其他相关活动。具体维保需求如下：

- 维保范围为附件内所有物件；

- 维保期限为2年；

3、维保方提供7×24小时电话技术支持；

4、维保方在接到故障报修后24小时内赶赴现场处理，并在48小时内修复相关问题或根据我方要求及时修复；

5、维保方承担维修、保养、软件调试、现场保障、人员差旅等全部人工成本费用；

6、维保方承担一定因故障需更换的物件成本费用，累计不超过人民币2万元；

7、若因维保方施工质量直接或间接导致的物件损坏，维保方承担全部维修或更换费用；

8、维保方优先选择国产品牌产品；

9、维保方应每季度安排一次全面维护；

10、维保方应提供完整的维保记录。

物件清单

| 多媒体系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 项目名称 | 品牌/型号/规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 投教基地迎宾厅 |  |  |  |  |
|  | 来宾签到系统 | 46寸无缝拼接屏 | 46寸拼接屏 面板:三星LTI460HN11 尺寸:46寸 分辨率:1920*1080 亮度:450cd/㎡ 拼缝:双拼3.5mm，单拼1.8mm 响应时间:8ms | 台 | 9 |
|  |  | 横拼3*3 12点 | 品牌:PQ-Lab品奇 型号:超大定制9拼 尺寸:定制 采样率：200fps 触摸精细度:2k/4k 触控模式：红外感应 触控点数：12点 | 套 | 1 |
|  |  | 大屏幕应用管理系统软件 | 图像变形处理校正系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 多通道图像同步显示处理系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 视频信号处理、运动补偿、消除运动图象的锯齿现象 | 套 | 1 |
|  |  |  | 界面图形化设计 | 套 | 1 |
|  |  | 电子签名内容及软件制作 | 界面设计制作 | 套 | 1 |
|  |  |  | 感应识别程序 | 套 | 1 |
|  |  |  | 美化处理输出 | 套 | 1 |
|  |  | 多媒体播放服务器 | 多媒体服务器：A3型配置 CPU: Intel 酷睿I7 内存：16GB 硬盘：240G固态硬盘 显卡：GTX 1080 电源：650w 机箱：工控机箱 | 台 | 1 |
|  |  | 多媒体处理器 | Multimedia Processor 型号：Fview-P 规格：0110 架构：纯硬件架构,无操作系统,模块化设计,模块配件更换快捷 处理技术：全通道纯数字无损图像处理,全同步数字信号处理，输出全同步 拼接屏支持：兼容各种品牌规格拼接屏,支持多种拼接屏拼接方式设置 输入信号：单路输入最高支持4K信号,可向下兼容,输入支持自定义分辨率,支持1路输入； 输出信号：单路输出最高支持1920*1200信号,可向下兼容,输出支持自定义分辨率,最多支持10路输出； 控制方式：红外、按键、RS232串口、网络控制； 机箱：工业级定制机箱 工作温度：-10°C 至 +50°C 工作湿度:5%-95%无冷凝 输入电压：100-240V AC,50/60Hz 工作持续性：可7x24持续工作 | 台 | 1 |
|  |  | 音箱 | 品牌：JBL 型号：CBT50LA 参数： 功率： 150W(连续) 灵敏度 93dB(1w/1m) 频率响应 80 Hz - 20KHz 阻尼系数 8Ω | 只 | 2 |
|  |  | 功放 | 品牌：QSC 型号：CMX300Va 双通道：8Ω 200W,4Ω 300W,2Ω 430W； 桥接单声道：8Ω 600W,4Ω 830W； 定压桥接单声道：70V 600W | 台 | 1 |
|  |  | 音频处理器 | 品牌：3G Audio 型号：DCM-1X 参数： 双核DSP处理，为高质量音频算法及多功能处理提供充裕的动力引擎 模拟数字混合处理技术 输入输出RF保护，轻松抗静电和干扰，保证设备运行稳定可靠 反馈抑制功能提升传输增益，歌唱更轻松 智能动态处理器以达到最佳系统传声增益 三种混响效果模式 话筒2*1+5段，音乐5段参量均衡，充分匹配各种音源 | 台 | 1 |
|  | 红外人流检测 | 球型摄像头 | 民视安360度全景1200线模拟摄像机180度广角高清夜视监控室内半球 | 个 | 1 |
|  |  | 红外灯 | 乔安1200线模拟监控摄像头 高清红外夜视摄像机防水探头 BNC接口 | 个 | 1 |
|  |  | 虑光片 | 超薄光学塑料薄膜滤光薄膜 | 个 | 10 |
|  |  | 采集卡 | 天创恒达TC-4000SD | 个 | 1 |
|  |  | USB延长线 | 10m | 个 | 1 |
|  |  | 电源 | 电源适配器12V2A摄像机专用变压器足安3C | 个 | 2 |
|  |  | 支架 | 支架 | 个 | 1 |
|  |  | 人流检测 | TCP socket通讯协议技术开发 | 套 | 1 |
|  |  |  | 动态轨迹运算 | 套 | 1 |
|  |  |  | 红外数据检测和分析 | 套 | 1 |
|  |  |  | 数据统计和反馈 | 套 | 1 |
| 2 | 证券市场历史长廊 |  |  |  |  |
|  | 触摸查询屏 | 23.6寸触摸一体机 | 品牌:钛众 型号:WTM236-FU10-EJ5 屏幕尺寸: 23.6 屏幕分辨率：1920*1080 比例：16:9 CPU：I5 内存:8G 硬盘:240G SSD固态硬盘 触控技术：电容式触控 触控点数：十点内同时触摸 | 台 | 4 |
|  |  | 触摸屏内容及软件设计/制作 | 内容及界面设计制作 | 套 | 4 |
|  |  |  | 响应方式设计程序 | 套 | 4 |
|  |  |  | 动态读取内容程序 | 套 | 4 |
|  |  |  | 特效制作 | 套 | 4 |
|  | 虚实无界VR城市漫游 | 多媒体播放服务器 | 多媒体服务器：A3型配置 CPU: Intel 酷睿I7 内存：16GB 硬盘：240G固态硬盘 显卡：GTX 1080 电源：650w 机箱：工控机箱 | 台 | 1 |
|  |  | 眼镜柜 | 定制 | 套 | 1 |
|  |  | VR虚拟现实全息眼镜 | VR眼镜（含播放手机 三星 S8） | 套 | 3 |
|  |  | 控制端程序 | 触摸屏控制端程序 | 套 | 1 |
|  |  | UI设计 | 界面、UI设计 | 套 | 1 |
|  |  | 引擎系统 | 三维场景的显示、模型加载等功能 | 套 | 1 |
|  |  | 特效系统 | 物理引擎系统，动态场景，实时光影，动画播放，风雪气候、音效等 | 套 | 1 |
|  |  | VR眼镜接入 | VR眼镜SDK开发 | 套 | 1 |
|  |  | 软件平台 | 支持海量三维模型数据处理和交互漫游及快速数据处理能力，系统支持城市级三维场景仿真数据的高效浏览、调用与管理，满足快速加载和平滑浏览海量三维场景仿真数据的要求，系统运行流畅，具备服务器群集系统解决方案，且对主流硬件兼容性好 | 套 | 1 |
|  |  | 三维场景制作 | 定制 | 套 | 3 |
|  | 模型 | 精品模型 | 定制(上海证券大厦精品模型） | 套 | 2 |
|  |  | 3D打印模型 | 定制3D打印模型 | 套 | 3 |
| 3 | 上海证券交易所 产品展示区 |  |  |  |  |
|  | 触摸查询屏 | 23.6寸触摸一体机 | 品牌:钛众 型号:WTM236-FU10-EJ5 屏幕尺寸: 23.6 屏幕分辨率：1920*1080 比例：16:9 CPU：I5 内存:8G 硬盘:240G SSD固态硬盘 触控技术：电容式触控 触控点数：十点内同时触摸 | 台 | 8 |
|  | 触摸屏内容及软件设计/制作 |  | 数字内容 |  | 8 |
|  |  |  | 软件 |  | 8 |
|  |  |  | 软件 |  | 8 |
|  |  |  | 数字内容 |  | 8 |
|  | 触摸查询屏 | 43寸触摸一体机 | 品牌:钛众 型号：WTM430T-FU10-A7 屏幕尺寸: 43 屏幕分辨率：1920*1080 比例：16:9 CPU：I7-3520M 内存:8G 硬盘:240G SSD固态硬盘 触控技术：电容式触控 触控点数：十点内同时触摸 | 台 | 4 |
|  |  | 触摸屏内容及软件设计/制作 | 内容及界面设计制作 | 套 | 4 |
|  |  |  | 响应方式设计程序 | 套 | 4 |
|  |  |  | 动态读取内容程序 | 套 | 4 |
|  |  |  | 特效制作 | 套 | 4 |
| 4 | 互动展示区及意见征集区 |  |  |  |  |
|  | 电子留言 | 43寸触摸一体机 | 品牌:钛众 型号：WTM430T-FU10-A7 屏幕尺寸: 43 屏幕分辨率：1920*1080 比例：16:9 CPU：I7-3520M 内存:8G 硬盘:240G SSD固态硬盘 触控技术：电容式触控 触控点数：十点内同时触摸 | 台 | 1 |
|  |  | 电子签名内容及软件制作 | 界面设计制作 | 套 | 1 |
|  |  |  | 感应识别程序 | 套 | 1 |
|  |  |  | 美化处理输出 | 套 | 1 |
|  | 信息瀑布数字流 | 46寸无缝拼接屏-墙面 | 46寸拼接屏 面板:三星LTI460HN11 尺寸:46寸 分辨率:1920*1080 亮度:450cd/㎡ 拼缝:双拼3.5mm，单拼1.8mm 响应时间:8ms | 台 | 20 |
|  |  | 46寸无缝拼接屏-桌面 | 46寸拼接屏 面板:三星LTI460HN11 尺寸:46寸 分辨率:1920*1080 亮度:450cd/㎡ 拼缝:双拼3.5mm，单拼1.8mm 响应时间:8ms | 台 | 10 |
|  |  | 平板电脑 | Apple iPad 平板电脑 9.7英寸 （Retina显示屏/Touch ID技术/ios系统） | 台 | 1 |
|  |  | 大屏幕应用管理系统软件 | 图像变形处理校正系统 | 套 | 2 |
|  |  |  | 多通道图像同步显示处理系统 | 套 | 2 |
|  |  |  | 视频信号处理、运动补偿、消除运动图象的锯齿现象 | 套 | 2 |
|  |  |  | 界面图形化设计 | 套 | 2 |
|  |  | 多媒体工作站 | 多媒体工作站:C2型配置 CPU: Intel 酷睿I7 内存：32GB 硬盘：240G固态硬盘 显卡：Quadro P5000 电源：650w 机箱：工控机箱 | 台 | 2 |
|  |  | 多媒体处理器 | Multimedia Processor 型号：Fview-P 规格：0220 架构：纯硬件架构,无操作系统,模块化设计,模块配件更换快捷 处理技术：全通道纯数字无损图像处理,全同步数字信号处理，输出全同步 拼接屏支持：兼容各种品牌规格拼接屏,支持多种拼接屏拼接方式设置 输入信号：单路输入最高支持4K信号,可向下兼容,输入支持自定义分辨率,支持2路输入； 输出信号：单路输出最高支持1920*1200信号,可向下兼容,输出支持自定义分辨率,最多支持20路输出； 控制方式：红外、按键、RS232串口、网络控制； 机箱：工业级定制机箱 工作温度：-10°C 至 +50°C 工作湿度:5%-95%无冷凝 输入电压：100-240V AC,50/60Hz 工作持续性：可7x24持续工作 | 台 | 1 |
|  |  | 多媒体处理器 | Multimedia Processor 型号：Fview-P 规格：0110 架构：纯硬件架构,无操作系统,模块化设计,模块配件更换快捷 处理技术：全通道纯数字无损图像处理,全同步数字信号处理，输出全同步 拼接屏支持：兼容各种品牌规格拼接屏,支持多种拼接屏拼接方式设置 输入信号：单路输入最高支持4K信号,可向下兼容,输入支持自定义分辨率,支持1路输入； 输出信号：单路输出最高支持1920*1200信号,可向下兼容,输出支持自定义分辨率,最多支持10路输出； 控制方式：红外、按键、RS232串口、网络控制； 机箱：工业级定制机箱 工作温度：-10°C 至 +50°C 工作湿度:5%-95%无冷凝 输入电压：100-240V AC,50/60Hz 工作持续性：可7x24持续工作 | 台 | 1 |
|  |  | 音箱 | 品牌：JBL 型号：CBT50LA 参数： 功率： 150W(连续) 灵敏度 93dB(1w/1m) 频率响应 80 Hz - 20KHz 阻尼系数 8Ω | 只 | 2 |
|  |  | 功放 | 品牌：QSC 型号：CMX300Va 双通道：8Ω 200W,4Ω 300W,2Ω 430W； 桥接单声道：8Ω 600W,4Ω 830W； 定压桥接单声道：70V 600W | 台 | 1 |
|  |  | 音频处理器 | 品牌：3G Audio 型号：DCM-1X 参数： 双核DSP处理，为高质量音频算法及多功能处理提供充裕的动力引擎 模拟数字混合处理技术 输入输出RF保护，轻松抗静电和干扰，保证设备运行稳定可靠 反馈抑制功能提升传输增益，歌唱更轻松 智能动态处理器以达到最佳系统传声增益 三种混响效果模式 话筒2*1+5段，音乐5段参量均衡，充分匹配各种音源 | 台 | 1 |
|  |  | 激光雷达眼 | 机芯：进口激光传感器 扫描范围：60mm到10000mm 扫描角度：最大支持270度扫描 识别精度：±40mm 扫描时间：25msec/scan 角度分辨率：0.25° 噪音：小于25db 外壳：支持吸顶、壁挂安装 | 台 | 1 |
|  |  | 横拼2*5 6点 | G4P 46 2*5 206.15 006 品牌:PQ-Lab品奇 型号:超大定制10拼 尺寸:定制46寸拼接2*5 采样率：200fps 触摸精细度:2k/4k 触控模式：红外感应 触控点数：6点 | 台 |  |
|  |  | 多点触控交互软件 | TCP/UDP、TCP/IP、TUIO等多种数据通信处理模块 | 套 | 1 |
|  |  |  | 多维立体空间图形图像处理系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | CCV数据分析处理系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 高斯滤波处理算法系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 感控采集识别纠错处理系统 | 套 | 1 |
|  |  | 信息瀑布数字流软件-服务端 | particle 线条流粒子系统开发 | 套 | 1 |
|  |  |  | TCP socket通讯协议技术开发 | 套 | 1 |
|  |  |  | 实时数据处理与分类技术开发 | 套 | 1 |
|  |  |  | 多机无缝联动技术开发 | 套 | 1 |
|  |  |  | 图像处理与分类检测开发 | 套 | 1 |
|  |  |  | 新Mecanim 动画系统开发 | 套 | 1 |
|  |  | 信息瀑布数字流软件-客户端 | particle 粒子系统开发 | 套 | 1 |
|  |  |  | 多人多点采集识别检测支持开发 | 套 | 1 |
|  |  |  | TCP／UDP TUIO 信息通信技术开发 | 套 | 1 |
|  |  |  | 多区域实时感应与图像融合技术开发 | 套 | 1 |
|  |  |  | A星寻路避让算法编译 | 套 | 1 |
|  |  |  | z星动态数据与二维码图像转换编译 | 套 | 1 |
|  |  |  | 像素着色器shader编译 | 套 | 1 |
|  |  |  | 微信互联，图像即时推送提取技术开发 | 套 | 1 |
|  |  | ipad选择控制终端 | TCP socket通讯协议技术开发 | 套 | 1 |
|  |  |  | 信息采集录入系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | 功能切换和场景切换器 | 套 | 1 |
|  |  | 多媒体互动内容制作-墙面端 | 定制 含脚本策划、图片处理、内容剪辑、特效制作、后期合成等 | 套 | 1 |
|  |  | 多媒体互动内容制作-桌面端 | 定制 含脚本策划、图片处理、内容剪辑、特效制作、后期合成等 | 套 | 1 |
|  | 互动拍照+互动游戏 | 55寸液晶屏幕 | 产品品牌:夏普（SHARP） 产品型号：LCD-55DS6000A 屏幕尺寸:55英寸 屏幕分辨率:4K（3840*2160） 屏幕比例:16:9 | 台 | 3 |
|  |  | 照相机 | 品牌：佳能 型号：EOS 750D 类型：单反套机 传感器类型：CMOS 传感器尺寸：半幅 闪光灯：内置 镜头：ef 50mm f/1.4 usm镜头 | 套 | 3 |
|  |  | 体感互动仪 | Kinect | 套 | 3 |
|  |  | 多媒体服务器 | 多媒体服务器:A4型配置 CPU: Intel 酷睿I7 内存：16GB 硬盘：240G固态硬盘 显卡：GTX 1060 串口卡：PCI转RS-232串口扩展卡 电源：550w 机箱：工控机箱 | 台 | 3 |
|  |  | 互动体感软件 | 互动界面/UI设计及制作 | 套 | 1 |
|  |  |  | 二维码数据采集识别处理模块开发 | 套 | 1 |
|  |  |  | 人体位置以及角度实时识别计算技术开发 | 套 | 1 |
|  |  |  | 人体与虚拟场景融合技术开发 | 套 | 1 |
|  |  |  | AR虚拟现实模拟系统技术开发 | 套 | 1 |
|  |  |  | 实时视频显示及控制技术开发 | 套 | 1 |
|  |  |  | 资源可视化动画系统技术开发 | 套 | 1 |
|  |  |  | 多层图形图像融合校正处理技术开发 | 套 | 1 |
|  |  | 拍照软件开发及内容制作 | MSP 网络通讯及协议转换程序 | 套 | 1 |
|  |  |  | MSP 相机制动拍照控制程序 | 套 | 1 |
|  |  |  | MSP 图像捕捉系统 | 套 | 1 |
|  |  |  | MSP 图像预处理程序 | 套 | 1 |
|  |  |  | MSP 图像背景图文内容制作 | 套 | 1 |
|  |  | 网络通讯系统 | 满足TCP/IP和UDP协议，与三套开发系统进行实时数据交互以及与控制端程序网络通讯 | 套 | 1 |
| 5 | 专家讲堂 |  |  |  |  |
|  |  | 98寸电子白板 | 产品型号 Y9801尺寸 98英寸 屏类型 TFT液晶屏 LED背光 显示区域 2187.8(H) X 1242.8(V) X 31.0(B/D) (Typ.) 分辨率 3840×2160 亮度 500cd/㎡ 对比度 1200:1 显示颜色 1.07B 功耗 260.72w(typ.) 响应时间 8.0ms max 可视角度 水平178度，垂直178度 寿命 50000h(min.) | 台 | 1 |
| 6 | 模拟体验区 |  |  |  |  |
|  | 模拟交易软件小游戏 | 模拟交易软件小游戏 | 模拟交易软件小游戏 | 套 | 1 |
| 7 | 电容笔 |  | 电容笔 | 支 |  |
|  | 专业机柜 |  |  |  |  |
|  | 专业机柜 | 专业机柜 | 品牌:图腾 型号:K3.6842 主要参数: 容量:42U 宽度:600 深度:800 高度:2019mm 静载承重:1000KG 防护等级:IP20 型材焊接框架结构,框架强度高;工艺精湛、尺寸精密 | 台 | 2 |

| 中控系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 楼层控制 | 控制主机 | 工业级标准设计； 工业级400M主频处理器； 嵌入式操作系统； 内置128M储存空间，可扩展至4G闪存； A-NET内部总线接口，内置10/100M TCP/IP网络接口； 支持SSL加密技术、A-Control技术； 支持SNMP，内置防火墙，NAT和路由器； 6路COM端口，支持RS232/RS485/RS422协议； 带扩展功能，可扩展2路COM端口； 8路IR（TOCOM）端口，8路数字I/O端口，8路RELAY端口； 支持USB2.0和以太网编程通讯； 支持Ipad控制； | 台 | 1 |
|  | 平板电脑 | Apple iPad 平板电脑 9.7英寸 （Retina显示屏/Touch ID技术/ios系统） | 台 | 1 |
|  | 平板电脑 | Apple iPad mini 平板电脑 7.9英寸（Retina显示屏/Touch ID技术/ios系统） | 台 | 1 |
|  | 强电控制器 | 8路独立电源控制器； 单路功率20A，@277VAC； ANet专用网路界面； 应急手动拨位元开关控制模式； 8路独立继电器控制； 8位本地I/O输入； 专用A-NET接线端子/RS485； 24VDC网络供电； | 台 | 8 |
|  | 串口分配器 | 1路RS-232串口输入，8路RS-232串口输出； 输入数据可指定切换至8路的任何一路输出； 输出数据的波特率和校验方式可设定； 设备可用级联方式进行串口输出数量的扩展，级联最大数量为10台，可扩展至80个串口输出； 进行扩展后并不阻碍原本的中控RS-232端口的继续使用； 带有八路的I/O输出端口，TTL电平输出； I/O输出端口可设置为高电平触发，低电平触发，正脉冲触发，负脉冲触发四种方式； | 台 | 1 |
|  | 无线AP | 产品类型无线AP 网络标准IEEE 802.11b，IEEE 802.11g，IEEE 802.11n2018/3/19； 频率范围802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.47～5.725GHz：5.15-5.35GHz 802.11b/g/n：2.4-2.483GHz | 台 | 4 |
|  | 全向天线 | H3C C5060-510002-A天线 | 根 | 16 |
|  | AC控制器 | 华三（H3C）； 型号 EWP-WAC360； 颜色分类 黑色； 机身材质分类 金属机身。 | 台 | 1 |
|  | 无线控制器授权 | license授权函-管理32AP-企业网专用 | 套 | 1 |
|  | AC控制器电源 | 品牌： 华三（H3C）。 商品名称：华三LSPM2150A。毛重：1.2kg。产地：中国大陆。速度：10/100Mbps | 套 | 1 |
|  | 无线ap电源模块 | 品牌： 华三（H3C）。 名称：华三EWPAM2NPOE。毛重：5.0kg。产地：中国大陆。类别：无线路由，企业路由，无线AP。适用范围：中小企业。 | 套 | 4 |
|  | 主机监测控制卡 | 内核：ARM 32位的Cortex-M3 CPU 存储器：32KB的闪存，10KB的SRAM 控制器：7通道DMA控制 模数转换器：2个12位模数转换器，1μs转换时间，16个 输入通道 通信接口：3个 嵌入式程序开发 主要功能： 1.主机信息状态监测与反馈 2.主机开启关闭控制 | 套 | 7 |
|  | 控制软件 | 定制 根据设备要求编制所有设备的逻辑控制，实现远程控制 可控制电脑开启/关闭,投影机开启/关闭,拼接屏开启/关闭,电视机开启/关闭,触摸一体机等展馆内相关多媒体电子设备的开启/关闭 可控制强电开启/关闭 可控制灯光开启/关闭 可控制相应展项多媒体内容播放/停止 | 套 | 1 |
| 网络远程总控 | 主机程序 | 定制 根据设备要求编制所有设备的逻辑控制，实现远程控制。经过硬件设置和软件控制页面编写后，可通过网络控制中央控制系统，矩阵切换系统等实现广域网控制，远程管理多媒体内容更新 | 套 | 1 |
|  | 触屏程序 | 定制 根据设备要求编制所有设备的逻辑控制，实现远程控制。 | 套 | 2 |
|  | 多媒体数据服务器 | E3-1220V5/8G/1T SATA非热插拔/DVD/冷电290W | 台 | 1 |
|  | 液晶显示器 | DELL 高清显示器 | 台 | 1 |
|  | 有线鼠标键盘 | 品牌：罗技 规格：有线 接口：USB接口 | 套 | 1 |
|  | 交换机 | 型号：H3C S1224RV2 性能：固定端口:24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 连接器类型:RJ-45 支持10/100/1000Mbit/s传输速率 支持半双工\全双工\自协商工作模式 背板带宽:48Gbps 转发能力:35.7Mpps | 套 | 3 |
|  | 网络控制程序 | 定制 通过网络实施对电脑，播放盒等设备实施监控以及远程控制。 | 套 | 1 |

| 平面制作及家具 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 展示名称 |
| 一 | 展馆平面写真制作及安装 |
| 1 | 304不锈钢精品字(厚度20mm-30mm) |
| 2 | 304不锈钢（20mm以内）+10mm亚克力背发光字 |
| 3 | 15mm雪弗板+银拉丝双色板字 |
| 4 | 15mm雪弗板+1mm304不锈钢字 |
| 5 | 20mm亚克力+银拉丝双色板字 |
| 6 | 20mm亚克力+1mm304拉丝不锈钢字 |
| 7 | 10mm雪弗板字 |
| 8 | 15mm雪弗板字 |
| 9 | 10mm亚克力字 |
| 10 | 15mm亚克力字 |
| 11 | 20mm亚克力字 |
| 12 | 有机字15mm+3mm（重叠字） |
| 13 | 有机字20mm+3mm（重叠字） |
| 14 | 定制30mm亚克力灯槽 |
| 15 | 高精度写真附5mm厚的雪弗板 |
| 16 | 烤漆（亚克力、雪弗板等立体字） |
| 17 | 灯片 |
| 18 | 高精度灯箱布（无框拉布灯箱用） |
| 19 | 铁板烤漆灯箱（2mm厚铁板） |
| 20 | 无边拉布灯箱60mm厚 |
| 21 | 地贴 |
| 22 | 高透透明贴+UV打印 |
| 23 | 磨砂贴+UV打印 |
| 24 | 丝网印单色 |
| 25 | 丝网印双色 |
| 26 | 丝网印三色 |
| 27 | UV印 |
| 28 | 10mm密度板雕刻 |
| 29 | 白、灰、黑、蓝、绿等单色即时贴 |
| 30 | 闪银即时贴 |
| 31 | 彩色即时贴字 |
| 32 | 白色即时贴字 |
| 33 | 灰色即时贴字 |
| 34 | 3mm不锈钢实心烤漆字 |
| 35 | 不锈钢实心底座 |
| 36 | 36mm铁板烤漆字 |
| 37 | 30mm铁板烤漆字 |
| 38 | 20mm铁板烤漆字 |
| 39 | 30mm厚树脂发光字 |
| 40 | 地贴字 |
| 41 | 5mm透明亚克力+彩色亚克力字 |
| 42 | 5mm彩色亚克力字 |
| 43 | 5mm亚克力+银拉丝双色板字 |
| 44 | 10mm透明亚克力+深灰亚克力字 |
| 45 | 20mm透明亚克力+深灰亚克力字 |
| 46 | 20mm雪弗板 |
| 47 | 10mm雪弗板写真 |
| 48 | 20mm雪弗板写真 |
| 49 | 40mm雪弗板写真 |
| 50 | 油画布打印 |
| 51 | 20mm透明亚克力 |
| 52 | 10mm透明亚克力 |
| 53 | 5mm透明亚克力 |
| 54 | 5mm磨砂亚克力 |
| 55 | 5mm彩色亚克力 |
| 56 | 3mm透明亚克力 |
| 57 | 3mm白色亚克力 |
| 58 | 5mm透明亚克力盒子 |
| 59 | 双色板阴铣雕刻 |
| 60 | 展架（2300*6000mm） |
| 61 | 相框 |
| 二 | 家具 |
| 1 | 定制造型台（现上交所模型台） |
| 2 | 会议椅（透明） |
| 3 | 定制休息座椅（一桌三椅） |
| 4 | 触摸操作平台（用于嵌触摸屏） |
| 5 | 定制手绘墙 |
| 6 | 定制25*25方管花架（不含磨砂玻璃） |
| 7 | 烤漆铁板造型字（未来上交所模型台处） |
| 8 | 定制道具（面贴PVC地板2470*750*100） |
| 9 | 定制道具（面贴PVC地板2470*750*577） |
| 10 | 定制道具（面贴PVC地板2670*750*100） |
| 11 | 定制道具（面贴PVC地板2120*750*100） |
| 12 | 定制道具（面贴PVC地板1870*750*100） |
| 13 | 定制道具（面贴PVC地板2250*750*577） |
| 14 | 定制道具（面贴PVC地板2770*750*577） |
| 15 | 定制道具（面贴PVC地板2070*750*100） |
| 16 | 定制道具（面贴PVC地板2280*750*100） |
| 17 | 定制道具（面贴PVC地板1900*750*100） |
| 18 | 定制道具（面贴PVC地板2100*750*100） |
| 19 | 定制道具（面贴PVC地板2480*750*100） |
| 20 | 增加L型展板 |
| 21 | 增加红色绒布硬包 |
| 22 | 增加双面PBC展板（790*2000*60） |
| 23 | 增加双面PBC展板（790*2500*60） |
| 24 | 增加双面PBC展板（790*2200*60） |
| 25 | 增加双面PBC展板（790*2350*60） |
| 26 | 增加双面PBC展板（2500*790*100） |