附件

项目需求

一、项目概况

新建会议录音录像系统，对6间会议室进行录音录像功能改造。实现会议现场主备路双路录制，在录制结束后自动保存并归档至本所集中备份系统。支持录制实时监看、录制文件事后回看，录制异常提醒，录制文件命名与导出。

二、改造需求

本次会议录音录像系统改造的主要目标具体如下：

（1）主备双链路录音录像系统

改造会议室配置相互独立，互不影响的2套录音、录像录制设备，实现主备路双路录制。

（2）视频信号采集

A1/A2会议室配备全景和跟踪摄像头，实现现场无死角录制，且支持发言跟踪。

B1/B2/B3/B4会议室配备全景摄像头，实现现场无死角录制。

（3）音频信号采集

A1/A2会议室各配备8个拾音器和一套桌面会议话筒，用于主备路音频采集。

B1/B2/B3/B4四间会议室各配备8个拾音器，用于主备路音频采集。

（4）一键录制启停功能

本地一键录制启停:A1/A2会议室分别使用1台无线触摸屏实现主备路一键启停录制。

远程一键录制启停：A1/A2会议室、B1/B2/B3/B4会议室分别使用3台无线触摸屏实现主备路、主路、备路三种模式的一键启停录制。

（5）实时录制状态监看

本地实时录制状态监看：A1/A2会议室支持实时录制界面投屏至会议室内电视、投影仪及返看显示器，实现会中现场监看录制情况。

远端实时录制状态监看：配备服务器，A1/A2/B1/B2/B3/B4会议室通过操作电脑上的客户端，实现远端实时录制状态监看，且支持远端一键启停和回看录制文件。

（6）预警、报警机制

建立录制预警、报警机制，录制过程中发生异常时发出警报。非录制时段时，以人工巡检设备的形式确保设备的正常运行。

（7）操作提示机制

建立操作提示机制，录制开启时，监看画面显示“录制中”、未录制时，相应的监看画面没有文字提示。

# 三、改造方案（参考）

本次改造计划覆盖6间会议室具体方案如下：

（一）会议室主备路双路录制

（1）A1会议室

- 主路：

视频信号采集：新增2台全景摄像机，吸顶或吊挂安装在会议室斜对角，采集全体参会者画面；新增2台高清云台摄像机，壁挂或吊挂安装在会议室内，根据主路桌面话筒按键触发摄像机跟踪功能；全景摄像机画面和跟踪摄像机画面合成一路拼接画面。

音频信号采集：新增4个拾音器和一套桌面会议话筒（共14只）接入会议室原有音频处理器，用于主路音频采集。

音视频信号录制：新增一台录播主机，用于主路音视频信号录制。

- 备路：

视频信号采集：新增2台全景摄像机，吸顶或吊挂安装在会议室斜对角，采集全体参会者画面。新增2台高清云台摄像机，壁挂或吊挂安装在会议室内，根据主路桌面话筒按键触发摄像机跟踪功能。全景摄像机画面和跟踪摄像机画面会合成一路拼接画面。

音频信号采集：新增4个拾音器和一台音频处理器，并且将主路桌面话筒声音接入备路音频处理器，用于备路音频采集。

音视频信号录制：新增一台录播主机，用于主路音视频信号录制。

（2）A2会议室

- 主路：

视频信号采集：新增2台全景摄像机，吸顶或吊挂安装在会议室斜对角，采集全体参会者画面；新增2台高清云台摄像机，壁挂或吊挂安装在会议室内，根据主路桌面话筒按键触发摄像机跟踪功能；全景摄像机画面和跟踪摄像机画面会合成一路拼接画面。

音频信号采集：新增4个拾音器，拾音器和原有一套桌面会议话筒（共14只）接入会议室原有音频处理器，用于主路音频采集。

音视频信号录制：新增一台录播主机，用于主路音视频信号录制。

- 备路：

视频信号采集：新增2台全景摄像机，吸顶或吊挂安装在会议室斜对角，采集全体参会者画面；新增2台高清云台摄像机，壁挂或吊挂安装在会议室内，根据主路桌面话筒按键触发摄像机跟踪功能；全景摄像机画面和跟踪摄像机画面会合成一路拼接画面。

音频信号采集：新增4个拾音器和一台音频处理器，并且将主路桌面话筒声音接入备路音频处理器，用于备路音频采集。

音视频信号录制：新增一台录播主机，用于主路音视频信号录制。

（3）B1/B2/B3/B4会议室

- 主路：

视频信号采集：新增2台全景摄像机，吸顶或吊挂安装在会议室斜对角两侧，负责录制会场内全景画面。

音频信号采集：新增4个拾音器，拾音器接入会议室原有音频处理器，用于主路音频采集。

音视频信号录制：新增一台录播主机，用于主路音视频信号录制。

- 备路：

视频信号采集：新增2台全景摄像机，吸顶或吊挂安装在会议室斜对角两侧，负责录制会场内全景画面。

音频信号采集：新增4个拾音器和一台音频处理器，接入会议室备路音频处理器，用于备路音频采集。

音视频信号录制：新增一台录播主机，用于备路音视频信号录制。

（二）实时录制状态监看

（1）本地实时录制状态监看：

A1/A2会议室各新增一台视频拼接器，一台显示器，两套视频信号收发器，用于实时返看功能。在会议室内会议桌靠近门口的桌角下安装两个地插，方便显示器移动使用。

A1/A2会议室各新增一张HDMI输入板卡接入原有矩阵，录制界面投屏至会议室内电视、投影仪，实现会中现场监看录制情况。

（2）远程实时录制状态监看：

A1/A2/B1/B2/B3/B4每间会议室新增一套远程信号传输设备，将会议室录制画面传输至指定位置。A1/A2会议室主备路各增加一台显示器用于录制画面返看；B1/B2/B3/B4会议室主备路各增加一台显示器用于录制画面返看。

（3）软件开发

1．增加2套服务器（需符合信创要求），用于开发软件部署。

2．开发远程录播状态管理功能用于反显设备能实时观看录制设备录制状态信息。

录播主机主要负责视频录制的任务，实时监控的功能会占用原有录播主机性能，采用服务器第三方的形式检测状态，不影响原有录播设备性能，并当录播主机故障时，状态检测功能仍可运行。

3．开发录播管理平台（包含服务端、客户端），实现主备路录制画面、录制时间、录制状态、硬盘存储量的实时监看和远程启停录制功能。

软件分为服务端和客户端，服务端显示所有设备的信息并能启停所有录播设备（运行在服务器上），客户端显示所有设备的信息并能启停所有录播设备（运行在操作电脑上）。

4．开发报警功能：录制时实时监测设备状态，录制过程中发生硬盘无法正常读写、没有录制数据生成时会发出警报。

（三）一键启停功能：

（1）会议室内操作

A1/A2各新增一台操作平板，通过原有多媒体集中管理控制器实现主路录播设备和备路录播设备的同时启停控制。

（2）远程操作

主路：新增两台操作平板和一台多媒体集中管理控制器，分别用于A1/A2会议室主路录播设备的远程启停控制和B1/B2/B3/B4会议室主路录播设备的远程启停控制。

备路：新增两台操作平板和一台多媒体集中管理控制器，分别用于A1/A2会议室备路录播设备的远程启停控制和B1/B2/B3/B4会议室备路录播设备的远程启停控制。

主备路：新增两台操作平板，分别用于A1/A2会议室主备路录播设备的远程启停控制和B1/B2/B3/B4会议室主备路录播设备的远程启停控制。

（3）软件开发

实现A1/A2会议室本地启停双路录制功能和A1/A2/B1/B2/B3/B4远端启停双路录制功能。

（四）A1/A2会议室线上会议实现双路录音录像功能

（1）主路：

主路MAXHUB或笔记本通过原有视频矩阵将远端视频信号分成二路，一路接入原有电视机HDMI1端口投屏显示，另一路接入主路录播主机进行采集，录制一路画面。

本地全景摄像机录制一路画面。

本地跟踪摄像机录制一路画面。

增加1台外置声卡，将MAXHUB或笔记本音频输入输出分开。桌面麦克风作为音频输入，通过会议室原有吸顶扬声器扩声，远端音频信号通过主路拾音器采集。

本地采用桌面话筒和现场主路拾音器采集音频信息。

（2）备路：

新增1台视频矩阵，备路MAXHUB或笔记本通过新增视频矩阵将远端视频信号分成二路，一路接入原有电视机HDMI2端口投屏显示，另一路接入备路录播主机进行采集，录制一路画面。

本地全景摄像机录制一路画面。

本地跟踪摄像机录制一路画面。

增加1台外置声卡，新增4台吸顶扬声器，将MAXHUB或笔记本音频输入输出分开。桌面麦克风作为音频输入，通过新增吸顶扬声器扩声，远端音频信号通过备路拾音器采集。

本地采用桌面话筒和现场备路拾音器采集音频信息。

主路MAXHUB或笔记本扩声时，备路MAXHUB或笔记本关闭音频输入和输出(不影响备路采集远端和本地音频)。

（3）主备路切换：

当主路MAXHUB或笔记本故障，打开备路MAXHUB或笔记本的音频输入输出，视频切换至电视机HDMI2端口投屏,视频会议可继续进行。

（五）远程操作

（1）新增2台操作电脑置于某楼层固定工位，用于远程访问服务器，对A1/A2会议室进行录制启停操作、录播设备状态监看以及录制文件的相关操作和归档视频的回看。

（2）新增2台操作电脑置于某楼层固定工位，用于远程访问服务器，对B1/B2/B3/B4会议室进行录制启停操作、录播设备状态监看以及录制文件的相关操作和归档视频的回看。

# 四、设备清单参考见附件一

清单中涉及交换机/防火墙/AP，需请供应商提供最终选用型号的第三方测试报告证明相关芯片（CPU/转发芯片）符合信创要求。

附件一、设备清单

| 序号 | 名称 | 参考型号 | 配置参数 | 参考品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全景摄像机 | V60S、UV510、TLC-300-IP-20 | ▲1.不低于1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现最大1920x1080高分辨率的优质图像。 2.支持AAC音频编码。 3.支持本地存储功能。 ▲4.支持HDMI高清输出，另配备3G-SDI接口，有效传输距离最高长达150米（1080p30）HDMI、SDI、网络三路可同时输出。 5.不低于20x光学变焦+16x数字变焦 6.支持使用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。 | LOHTEA、明日、Telycam | 24 | 台 |
| 2 | 跟踪摄像机 | V60S、UV510、TLC-300-IP-20 | ▲1.不低于1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现最大1920x1080高分辨率的优质图像。 2.支持AAC音频编码。 3.支持本地存储功能。 ▲4.支持HDMI高清输出，另配备3G-SDI接口，有效传输距离最高长达150米（1080p30）HDMI、SDI、网络三路可同时输出。 5.不低于20x光学变焦+16x数字变焦 6.支持使用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。 | VHD、明日、Telycam | 8 | 台 |
| 3 | 8路高清矩阵 | MVX 800 PLUS、DHS-08、RK-HD88 | ▲1.不少于8路输入8路输出高清数字混合矩阵 2.支持4KX2K分辨率 3.高速并行总线交换技术 , 交换速率≥12.8Gbps，保证图像信号的高保真输 4.高速率浮点运算技术，提高设备的切换速度，实现快速切换 ▲5.支持多种管理方式：面板按键控制管理、TCP/IP控制管理、RS232控制管理 6.信号交换速率：≥12.8Gbps 7.最大传播延时：≤5ns(±1ns） 8.切换速率：≤100ns。 ▲9.提供国产设备及国产芯片盖章说明 | LOHTEA、Dynavt、RANSEN | 2 | 台 |
| 4 | HDBaseT多格式发送器 | AI-TX-100C-DVI-POD、MFDH-TX-70、RK-TX-70HDMI | ▲1.不少于一路DVI-I接口输入(支持DVI/HDMI/VGA/YPbPr/CVBS信号)，一路RJ45接口输出 2.带音频加解嵌功能 3.232数据通讯和红外通讯，支持分辨率任意变换 4.带POD供电及电源隔离功能。 5.采用CAT6网线进行传输距离可达70m。 | LOHTEA、Dynavt、RANSEN | 24 | 台 |
| 5 | HDBaseT多格式接收器 | AI-RX-100C-DVI-POD、MFDH-RX-70、RK-RX-70HDMI | ▲1.不少于一路RJ45接口输入，一路DVI-I接口输出(支持DVI/HDMI/VGA/YPbPr/CVBS信号) 2.带音频解嵌功能 3.232数据通讯和红外通讯，支持分辨率任意变换 4.带POD供电及电源隔离功能。 5.采用CAT6网线进行传输距离可达70m。 | LOHTEA、Dynavt、RANSEN | 24 | 台 |
| 6 | 分布式输出节点 | LT-NET-4K-O-HD、DHS8800-OUT、RK-IP4K-R | ▲1.支持自带HDMI和DVI接口。最高分辨率为4K.同时向下兼容1080P,720P，1366X768,1360*768等工程项目中常见的分辨率。 2.支持声音的加嵌。支持软件调节音量大小。 3.支持Rs232/Rs485/Rs422/I/O和红外控制IR等控制接口,可以对外接设备进行控制。 4.支持自带LED指示灯，直观显示供电，网络，视频流，音频流等各类信息。 5.具有支持POE供电的网口，同时具有外置电源接口。 6.不少于两路USB接口，完美支持Windows,Linux,麒麟，mac等各家系统。 7.完全去中心化的设计，不需要外置服务器或者同步节点箱，可实现系统完美运行，大大提升了系统的稳定性，从设计层面杜绝了系统整体瘫痪风险。 ▲8.支持视频拼接，叠加，漫游，开窗等功能。单终端支持16路1080P信号上墙，或者4路4K信号上墙，同时支持4K与1080P混用。 9.系统软件完美支持各种分辨率的Windows和IOS的终端，大屏状态实时显示。 10.系统支持各种分辨率的LED,LCD，DLP显示终端，在不借助外接设备的情况下，进行实时绝对同步显示。 11.系统支持针对不同的项目，定制不同的场景，并进行保存和调用。预案的保存和调用数量不限。 | LOHTEA、Dynavt、RANSEN | 6 | 台 |
| 7 | 分布式输入节点 | LT-NET-4K-O-HD、DHS8800-OUT、RK-IP4K-R | ▲1.不少于两路HDMI接口，支持环出功能。最高分辨率为4K.同时向下兼容1080P,720P，1366X768,1360*768等工程项目中常见的分辨率。 2.支持声音的加嵌。支持软件调节音量大小。 3.支持Rs232/Rs485/Rs422/I/O和红外控制IR等控制接口,可以对外接设备进行控制。 4.支持自带LED指示灯，直观显示供电，网络，视频流，音频流等各类信息。 5.具有支持POE供电的网口，同时具有外置电源接口。 6.不少于两路USB接口，完美支持Windows,Linux,麒麟，mac等各家系统。 7.完全去中心化的设计，不需要外置服务器或者同步节点箱，可实现系统完美运行，大大提升了系统的稳定性，从设计层面杜绝了系统整体瘫痪风险。 ▲8.支持视频拼接，叠加，漫游，开窗等功能。单终端支持16路1080P信号上墙，或者4路4K信号上墙，同时支持4K与1080P混用。 9.系统软件完美支持各种分辨率的Windows和IOS的终端，大屏状态实时显示。 10.系统支持各种分辨率的LED,LCD，DLP显示终端，在不借助外接设备的情况下，进行实时绝对同步显示。 11.系统支持针对不同的项目，定制不同的场景，并进行保存和调用。预案的保存和调用数量不限。 | LOHTEA、Dynavt、RANSEN | 8 | 台 |
| 8 | HDMI输入板卡 | DMC-4KZ-HD | ★DM-MD8X8，DM-MD16X16或DM-MD32X32切换器的模块化输入卡 ★提供单个4KHDMI®输入 处理高达4K60 4：4：4的UHD和4K视频分辨率 处理HDR（高动态范围）视频（HDR10） 处理3D视频和深色 处理Dolby®TrueHD，DolbyAtmos®，DTSHD®，DTS：X®和未压缩的7.1线性PCM音频 符合HDCP 2.2 包括用于通过输入信号 的HDMI输出 包括带有音量控制的立体声模拟线路电平音频输出 允许解嵌立体声2声道音频信号 通过CEC启用设备控制 为本地计算机启用USB HID信号扩展 兼容Crestron USB over Ethernet扩展器 占用一个DM®切换器输入卡插槽 | 快思聪 | 2 | 块 |
| 9 | KVM切换器 | CM664 | HDMI2.0视频切屏器二进一出 | UGREEN | 3 | 套 |
| 10 | 视频分配器 | MT-SP104M、CM187、HV2-200 | 1.不少于一路HDMI输入 2.不少于两路HDMI输出 | 迈拓维矩、UGREEN、SAMZHE | 2 | 台 |
| 11 | 视频拼接器 | UVP56E0、DHS-08P、RK-UP460/P | 1、1920*1200@60满帧处理。 2、单个屏幕支持最多8图层显示。 3、支持自定义分辨率输出，兼容所有LED发送卡。 4、软件支持windws、IOS移动端、安卓移动端。 5、一体化设计，DVI-D信号处理。 ▲6、支持窗口漫游、叠加、缩放、分组、锁定。 7、场景保存、调用、轮巡。 8、支持网口、串口控制。 9、支持固件在线升级。 | LOHTEA、Dynavt、RANSEN | 6 | 台 |
| 12 | 机柜显示器 | G185、ZB1598MG、BT1900CX | 19寸机柜显示器 | ZHIXIANDA、EYOYO、BAOTRON | 1 | 台 |
| 13 | 录播主机 | SYO-6500、TLC-L200-R2、BY-R105 | 1.支持不低于两路DVI-I输入一路VGA输入，且VGA输入分辨率最高需支持1920*1200， ▲2.VGA编码采用硬件编码，支持至少2路SDI信号输入，无需任何插件或软件辅助。 3.支持HDMI解码输出功能，可以将实时录制的画面进行大屏解码输出显示，也可以把已经录制好的文件进行回放到大屏，无需借助额外的解码设备。 4.视频编码H.264、支持1080P60信号的接入，编码速率支持768kbps/1Mbps/2Mbps/4mbps、用户可自由选择录制编码速率。 ▲5.支持iPAd客户端进行录播控制进行布局调整 6.支持文件管理，在web页面内置文件管理功能，可进行文件查询，下载，更改名称，删除等操作； ★7.提供国产设备及国产芯片盖章说明 ▲8.需支持硬件开发：文字显示到录制画面，文件存放管理，一次录制产生的文件都发送到定义好名称的固定文件夹，支持设备状态信息读取。 | SYO、深圳特力科、广州百用 | 12 | 台 |
| 14 | 显示器 | AOCT2264MD、HKCGF40、QG240Y S3bipx | 1.支持1080P输出 2.不小于24寸显示器 | AOC、HKC、ACER | 8 | 台 |
| 15 | 拾音器 | E520AW、SC810、HT720 | 1.吸顶安装拾音器 2.支持声音增益调整 3.支持外接电源 | 快鱼、StageCraft、海天 | 48 | 套 |
| 16 | USB声卡 | CM190、AC02、Y23 | 3.5mm耳机麦克风外接声卡 | UGREEN、山泽、毕亚兹 | 4 | 台 |
| 17 | 音频分配器 | ZH-AD0102K、QRT-RAC-02、QR-RL01-0001 | 不小于2路音频输出，音频分配器 | Huiyou、LeaFiness、铭日 | 2 | 台 |
| 18 | 数字会议主机 | LT-C8000/DU、MS-350M、HE600 | 1.可连接60套会议单元，并具有负载及短路保护功能； ▲2.需具备四种会议模式：开放模式（FREE）、先进先出（FIFO）、限制发言（LIMIT）、主席优先（C priority），可选择同时发言之麦克风支数1-9支（含）； 3.面板具有LCD显示器，122×32点阵显示会议模式，面板上具有功能键、旋钮供系统调节或设定之用； 4.主控机与会议系统单元的数字控制及声音信号采用同一电缆传送； 5.频率响应：≥100Hz - ≤18KHz； 6.总谐波失真：在100Hz - 18KHz会议系统声音输出小于0.1%； 7.具有RS232通讯口，可外接电脑； | LOHTEA、MYNA、797AUDIO | 1 | 台 |
| 19 | 嵌入式讨论单元 | LT-8200D/SQ、HE611、MS-830D | ★1.嵌入式安装，可拔插双软咪管; 2.具有表决功能，液晶显示，简、繁、英三种语言设置; ▲3.具有麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态; 4.单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩; 5.可绕式电容麦克风杆，并具有发言指示光环; 6.高灵敏度; 7.单元采用8芯线“T”型连接; 8.频率响应：≥50Hz—≤16KHz; 9.灵敏度：—42dB±2dB; 10.咪管长度：不小于420mm; | LOHTEA、797AUDIO、MYNA | 13 | 台 |
| 20 | 嵌入式主席讨论单元 | LT-8200C/SQ、HE612、MS-830C | ★1.嵌入式安装，可拔插双软咪管; 2.具有表决功能，液晶显示，简、繁、英三种语言设置; ▲3.具有麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态; 4.单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩; 5.可绕式电容麦克风杆，并具有发言指示光环; 6.高灵敏度; 7.单元采用8芯线“T”型连接; 8.频率响应：≥50Hz—≤16KHz; 9.灵敏度：—42dB±2dB; 10.咪管长度：不小于420mm; | LOHTEA、797AUDIO、MYNA | 1 | 台 |
| 21 | 数字音频处理器 | DM08、JH710、D88 | ▲1.不少于8个模拟音频通道输入， 少于8个通道模拟输出 2.话筒增益、48V必须使用数字控制，可存储状态； 3.支持每个输入通道必须具有独立的反馈抑制器、噪声门、压限器、高低通滤波器、PEQ，PEQ状态可独立存储 4.集成不低于8个独立的反馈抑制器 5.具备TCP/IP第三方控制协议 6.不低于32个模式存储，模式可导入、导出进行数据备份 7.前面板有输入、输出音量状态显示灯 8.前面有LCD显示屏，能够显示当前IP地址、预设状态等关键信息 9.MIC模拟增益0～40dB，数字增益12dB 10.提供国产设备及国产芯片盖章说明 | StageCraft、JIEIL AUDIO、DVAE | 6 | 台 |
| 22 | 双通道功放 | CP350III、C3、CA10 | 8Ω 平均功率：≥350W×2 4Ω 平均功率：≥600W×2 8Ω 橋接模式： ≥900W 頻率模式： ≥20Hz-小于等于20KHz,-3dB@100KHz 瞬態回應： 40V/μ S 阻尼係數： ＞200 信噪比： ≥95dB 總諧波失真 ：<0.15% 輸入靈敏度 ：0.775V/1.4V/3.46V 輸入阻抗 ：20KΩ BALANCED, 10KΩ UNBALNACED | StageCraft、JIEIL AUDIO、MYNA | 2 | 台 |
| 23 | 吸顶扬声器 | CS1006/16、DS65、CE601 | 频响范围：≥65Hz-20KHz 灵敏度：≥86dB 最大声压：≥112dB 额定功率：≥50W 覆盖角度：≥130°锥形（Conical） 标称阻抗：8Ω 高音单元1×1〞 低音单元1×6.5〞 | StageCraft、JIEIL AUDIO、MYNA | 8 | 台 |
| 24 | 多媒体集中管理控制器 | IP C8000/N、DHS-1000C、RK-DMC | 1.不低于Contex-A9 CPU，不低于512M DDR内存，不低于1G Flash闪存，不低于8G 扩展存储； 2.支持LUA脚本语言和模块化两种编程语言，既满足简单的系统控制，又自定义模块，可灵活编写各种通讯协议，适应各种控制设备。基于全字符串处理，解决传统中控不能实现的多种功能。 3.支持2路NET总线接口，支持SD-NET协议，支持自定义NET协议，最大可支持4096个总线协议设备； 4.单机不低于5个独立可编程串行接口，每一路独立可编程串行接口支持双向RS232、双向RS485及DMX512协议； ▲5.单机不低于8路红外/IO复用接口； 6.单机不低于5路DMX512接口； 7.单机不低于8路干接触点接口； 8.支持同一串行接口实时变更配置，实现同一接口多种波特率、配置模式同时运行； 9.红外载波全频段兼容、支持独立，验证红外学习及红外仿真； 10.支持多机级联，支持局域网组网通信； ▲11.支持TCP server、TCP client、UDP server、UDP client及HTTP； 12.支持TCP/UDP多线程通信，支持TCP客户端长/短连接，TCP/UDP客户端链接数最大可支持20000个，TCP/UDP服务端链接数最大可支持100个； 13.内置宏模块，支持自定义函数模块，方便用户自行管理私有设备； 14.内置大容量存储空间，支持数据掉电存储，记录实时历史数据； 15.支持多IP地址设定，支持跨网段控制； 16.系统支持ZIGBEE、WIFI、有线网络等多种通讯方式； 17.系统支持远程维护、调试、诊断; ★18.提供国产设备及国产芯片盖章说明 | LOHTEA、Dynavt、RANSEN | 8 | 台 |
| 25 | 时序电源 | IP SPS08C、IPS-08、RIPS0804 | ▲1.最大输入电流≥45A 2.单路最大输出电流≥13A 3.工作电压：200-240V 4.输出电源插座后面板≥8个受控13A万用插座 5.通讯端口100M以太网≥1个 6.支持电源净化功能，数字显示监测； | LOHTEA、Dynavt、RANSEN | 8 | 台 |
| 26 | 有线键鼠套装 | OAK-030 | 有线供电，键帽材质ABS | acer | 3 | 套 |
| 27 | 指示灯 | 国产优质 | LED指示灯 ▲支持文字滚动投屏 ▲支持文字内容修改 | 国产优质 | 6 | 台 |
| 28 | 操作电脑 | CE530H、H880-T1、D3890 G2 | 海光3350 8核/8GB/256GB SSD+1TB SATA/光驱 | 浪潮、同方、紫光 | 4 | 台 |
| 29 | 无线AP | AirEngine5773-21 | 支持2.4GHz (2x2 MIMO)和5GHz (2x2 MIMO)双频同时提供业务，整机4条空间流，速率可达3.57Gbps。 | 华为 | 3 | 台 |
| 30 | 无线触摸屏 | MatePad SE、MatePad 10.4、MatePad | 移动平板 尺寸≥9.7 采用国产芯片 | 华为 | 8 | 台 |
| 31 | AP控制器 | AC6005-8-8AP | 拥有10个GE口，2个10G光口，提供10Gbps的转发能力，可管理512个AP，接入4096个无线终端，国产化芯片。 | 华为 | 1 | 台 |
| 32 | 防火墙 | USG6520F-K、USG6525F、USG6555F | 2*GE RJ45 + 8*GE COMBO + 2*10GE SFP+,1交流电源,含SSL VPN 100用户 ★提供国产设备及国产芯片盖章说明 | 华为 | 2 | 台 |
| 33 | 数据交换机 | S5731-S48T4X、S5732-H48UM2CC、S5800XP-56C-PWR-HI-G | ▲1.包转发率 不低 132/166Mpps 2.端口数量 不少于48个10/100/1000Base-T以太网端口 3.不少于4个万兆SFP+ ★4.提供国产设备及国产芯片盖章说明 | 华为、紫光恒越 | 6 | 台 |
| 34 | 服务器 | R5240HS、TaiShan 200、TG225 B1 | CPU：Hygon 5380 16核心 2.5G主频*2 内存：DDR4 3200 32G*4 硬盘：480G 2.5 6Gb SSD*2，4TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘*4 raid卡：4GB SAS 12Gb 8口RAID卡 网卡：双口I350 1G RJ45 网卡 /16Gb 双口HBA卡 /10G SFP+多模光模块*2 / 电源：800W电源模块*2 滑轨 /150cm 国标电源线*2 / ★提供国产设备及国产芯片盖章说明 | 中科可控、华为、天宫 | 2 | 台 |
| 35 | 光汇聚交换机 | S6730-H24X6C、S6730-S24X6Q、S6730-H28Y4C | 24口以上万兆光口交换机 ★提供国产设备及国产芯片盖章说明 | 华为 | 2 | 台 |
| 36 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | OMXD30000、SFP-GE-LH80-SM1550-D、ZK-10G-ZR | 1.最大传输速率不低于10.3Gbps 2.不低于850纳米 VCESL激光器 | 华为、H3C、中科光电 | 12 | 台 |
| 37 | 配电箱 | 定制 | 1.提供至少8路16A电路输出 | 湘凌电气、DAER、世博莱 | 3 | 台 |
| 38 | 摄像机安装支架 | 国产优质 | 1.配合摄像机吸顶、壁挂、吊挂使用 | 国产优质 | 32 | 台 |
| 39 | 地插 | 国产优质 | 不少于1个HDMI视频口 不少于1个RJ45网口 翻盖式地面信息插座 | 国产优质 | 6 | 台 |
| 40 | 移动支架 | HILLPORT 27、CA55、ProPre1701 | 电视机移动支架 ▲单杆支架 | HILLPORT、Emmy Mount、ProPre | 2 | 台 |
| 41 | 软件开发 |  | ★1.检测及显示录制状态 ★2.录制异常报警 ★3.录制过程中实时监测 ★4.远程启停操作 ★5.会议室与平台软件适配 ★6.软件分为管理端和客户端，管理端显示所有设备的信息并能启停所有录播设备，客户端显示所有设备的信息并能启停所有录播设备 | 定制 | 1 | 套 |
| 42 | 施工 |  | 1.包括光纤布线/强电布线/弱电布线/设备安装 |  | 1 | 批 |
| 43 | 桌面开孔 |  | 会议桌桌面根据嵌入式话筒尺寸定制化开孔。 |  | 14 | 个 |